CastCalc 铸算工具箱

使用手册 V1.0 · 团队试用版 · 2026-08 · 写给铸造工程师，无需计算机基础

# 一、这是干什么的

把咱们天天翻手册、按计算器算的三类活儿做成了“问答式小助手”：

- 浇注系统设计——输重量壁厚，出浇注时间和直/横/内浇道截面

- 冒口设计——输体积面积，出冒口直径高度，自动校核补缩量够不够

- 工艺参数速查——收缩率、加工余量(GB/T 6414)、起模斜度、最小壁厚

每个结果背后的公式都有出处（铸造工艺学/铸造手册/国标）。结果供初步设计，投产前按本厂工艺验证。

# 二、第一次使用（约5分钟）

- 第1步 装Python：装过的跳过；步骤同ScanPathViewer手册（python.org下载→勾选 Add Python to PATH→安装）。

- 第2步 下载软件：打开 https://gitee.com/yunlongcasting/castcalc →“克隆/下载”→“下载ZIP”→解压。顺手点 Star⭐。

- 第3步：没有第3步——本软件零依赖，什么都不用装。

# 三、日常使用：双击“铸算.bat”，跟着问答走

双击后出现菜单，输入数字→回车，按提示一项项填数。算完按回车回菜单，可连续算。

铸算 CastCalc v0.1 —— 铸造工程计算小助手

想算什么？

1 = 浇注系统设计（浇注时间/浇道截面）

2 = 冒口设计（尺寸/补缩校核）

3 = 工艺参数速查（收缩率/余量/斜度/壁厚）

0 = 退出

## 例1：算一个灰铁件的浇注系统

选1 → 合金选1(灰铸铁) → 重量100 → 壁厚15 → 压头30 → 件高20 → 位置选2(中注)，得到：

推荐浇注时间: 13.6 s   平均静压头: 27.5 cm

阻流总截面: 10.77 cm²  截面比方式: 封闭式

直浇道: 12.38 | 横浇道: 11.85 | 内浇道: 10.77 cm²

拿着这几个截面积就能去画浇道了。

## 例2：算一个铸钢件的冒口

选2 → 合金选3(铸钢) → 体积800 → 面积960 → 冒口类型选2(保温冒口)，得到：

铸件模数: 0.83 cm   冒口模数(f=1.2): 1.00 cm

圆柱冒口: Ø5.1 × H7.7 cm (V=160 cm³)

补缩校核(保温冒口): 通过 (富余系数 1.00)

特色：软件同时按“模数够不够”和“补缩量够不够”两个判据取大者——薄板件光模数够是不行的，这个坑软件替你把着。

## 例3：速查

选3 → 想查哪个选哪个 → 按提示输尺寸。例如铸钢收缩率：受阻1.6% / 自由2.0%。

# 四、名词对照（拿不准输什么看这里）

| 软件问的 | 就是咱说的 |
| --- | --- |
| 浇注总重量（含浇冒口） | 一包铁水实际浇进型里的重量 |
| 浇口杯液面到内浇道的高度 | 压头H0，从杯口液面量到内浇道进口 |
| 铸件在浇注位置的高度 | 合箱状态下铸件型腔的总高 |
| 铸件（热节）体积/散热面积 | 算整件或只算要补缩的热节都行，UG/SW里量 |
| 富余系数 | ≥1补缩够用，越大越保险（也越费料） |

# 五、出问题了怎么办

| 现象 | 办法 |
| --- | --- |
| 双击bat闪退 | Python没装好（重装并勾选 Add to PATH） |
| 提示“输入超出适用范围” | 输入的尺寸/壁厚超出表格范围，查原始手册 |
| 对某个系数有疑问 | 太好了！这正是我们要收集的——群里说，注明你厂实用值 |

# 六、反馈与支持

算得不对、系数想修正、想加新功能（炉料配比、重量估算都在计划里）——码云提Issue或群里@云龙。好用请点 Star⭐。

https://gitee.com/yunlongcasting/castcalc